| 起草单位 | 起草人签名及日期 |
| --- | --- |
| 使用单位 |  |
| 审核单位 | 审核人签名及日期 |
| 使用单位 |  |
| 装备工程部 |  |
| 原料质量部 |  |
| 工艺部 |  |
| 原料检验中心 |  |
| 安全管理部 |  |
| 生产指挥中心 |  |
| 环境保护部 |  |

| 批准人 | 批准人签名及日期 |
| --- | --- |
| 装备工程部部长 |  |
| 质量负责人 |  |

| 使用单位：204分厂 |  |  | 资金来源：☑技改费 □管理费（维修） □研发费 □制造费（备件材料） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 目的：更换2台压滤器。 |  |  |  |  |
| 工艺描述：204分厂左卡尼汀氰化岗位使用直径1m压滤器用于L-卡内腈过滤，过滤要求温度70℃左右，人工提前将滤布、滤纸布置于压滤器蓝框内进行热过滤，过滤后用料铲将过滤出的废炭和废盐去除。 |  |  |  |  |
| 执行标准（规章制度、法规）： |  |  |  |  |
| 编号 | 项目 | 要求内容 |  | 必须/期望 |
| URS01 | 设备工艺或性能要求 | 名称：压滤器 数量: 2台 设备主要结构或配制：压滤器主体带夹套，悬臂连接设备及上盖，上盖与设备连接采用快开式手轮连接，上盖附带视镜2个。 主要参数： - 型号：压滤器（带篮筐）。 - 主要尺寸：内径1000mm。 - 过滤面积：≥2m2 - 工作压力：≤0.65MPa - 介质：夹套蒸汽、内含Cl-离子甲醇。 - 工作温度：筒体≤90℃，夹套≤160℃。 - 其他尺寸及工艺口见附图。 - 8.筒体壁厚≥10mm，夹套壁厚≥5mm，快开法兰≥68mm。 主要运行工况：压滤器用于L-卡内腈过滤，过滤要求温度70℃左右，过滤压力0.4Mpa左右（末期0.6MPa氮气吹扫），人工提前将滤布、滤纸布置于压滤器蓝框内进行热过滤，过滤后用料铲将过滤出的废炭和废盐去除 物料的性质：过滤过程中物料内含有副产盐（NACL），盐游离出的CL-的特性具有一定腐蚀性。 |  | 必须 |
| URS02 | 安全要求 | - 设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角。 |  | 必须 |
| URS03 | 安装区域及位置要求 | ☑厂房内 □厂房外 □非防爆区 ☑防爆区 防爆等级ExdⅡBT4 安装空间：2m*3m*2m 其他要求：无 |  | 必须 |
| URS04 | 安装环境要求 | ☑非洁净区 □洁净区 洁净等级 D级 温度范围：5-40℃ |  | 必须 |
| URS05 | 电力要求 | 1.甲供配电为三相五线制 380V/220V 50Hz，乙方设备需匹配。 2.是否需乙方提供控制柜：□是 ☑否 其他：但需要乙方对原控制柜进行改造 3.所有电线、气管等两端都要有线号，线号和图纸相一致。 4.柜内附电路图和手册中的相一致，危险区域张贴电器安全标识。 5.电器元件触点、端子及电缆等选用符合国标，连接可靠，导电性能良好 6.断路器（空气开关）、交流接触器、热继电器、按钮等电器元件选用施耐德、西门子、ABB品牌。 7.线缆品牌选用津成、津达、艾克等知名品牌。 8.控制柜与设备之间的连接管线采用上进线方式 9.安装因振动易损坏的元件时，应在元件和安装板之间加装橡胶垫减震。 10. 二次线截面积要求： 单股导线≥1.5mm² 多股导线≥1.0mm² 弱电回路≥0.5mm² 电流回路≥2.5mm² 保护接地线≥2.5mm² 11.所有连接导线中间不应有接头。 12.每个电器元件的接点最多允许接2根线;每个端子的接线点一般不宜接二根导线,特殊情况时如果必须接2根导线,则连接必须可靠。 13.为有效的抑制电磁波的辐射和传导，变频器的电机电缆必须采用屏蔽电缆，屏蔽层的电导必须至少为每相导线芯的电导的1/10。 14.其他要求：无 |  | 不涉及 |
| URS06 | 设施/公用系统 | 1.甲供参数： 蒸汽：0.4-0.65MPa，温度≤160℃ 氮气压力：0.4-0.65MPa - 是否需乙供：□是 ☑否 |  | 必须 |
| URS07 | 外观及材质要求 | - 是否要求设备表面涂层色彩：□是 ☑否 - 一般情况下不锈钢、有色金属、非金属、外表面包镀锌板设备不涂色。 - 是否要求设备表面粗糙度：□是 ☑否 - 材质要求： - 设备内壁（与物料接触）：316L不锈钢 - 设备夹套：304不锈钢 - 视镜：钢化玻璃 - 其他要求：无 |  | 必须 |
| URS08 | 技术要求 | 过滤面积≥2m2。 |  | 必须 |
| URS09 | 控制系统要求 | 是否需乙方提供控制系统：□是 ☑否 由乙方负责升级更改控制系统并重新调试接线。 1.控制系统选择：□PLC控制 ☑其他：利旧原PLC进行扩展并配制相关电气元件。 2.设备通过触摸屏或电脑操作；操作和监控数据暂不需要进行保留。 3.控制系统设置三级管理权限：系统管理、工艺参数和操作权限；可设定的用户数量不少于3个，高级别对低级别有全权控制的权限。密码可以自行修改，在忘记密码时可以找回密码或重新设置而不至于影响设备使用操作。 4.要求全部程序系统密钥和程序备份，验收前移交甲方，便于甲方后续对计算机程序进行维护，乙方不准设置时间密钥，避免导致触摸屏出现锁死且无法操作情况，要求系统内置程序可拷贝，触摸屏故障时可自主更换。 5.其他要求：无 |  | 不涉及 |
| URS10 | 仪表要求 | 乙方提供参数建议,甲供。 |  | 不涉及 |
| URS11 | 清洁要求 | 设备表面及内部便于清洁，物料接触处无死角，留有清洁进水及排污口 |  | 必须 |
| URS12 | 润滑剂要求 | 设备是否需加润滑剂：□是 ☑否 润滑剂类型：□食品级 □普通 - 乙方提供加润滑剂点位图和润滑剂清单(注明品牌/型号规格等)，并推荐的润滑剂更换周期。 - 设备所使用的润滑剂不可与产品进行接触。 - 其他要求； |  | 不涉及 |
| URS13 | 文件要求 | - 乙方需编制资料交接清单，双方交接人员确认签字。 - 乙方需提供2份纸版资料和1份电子版资料。 - 乙方需提供资料明细： ☑使用说明书 ☑维护保养手册 □报警清单和处理办法 ☑外形图（含安装尺寸和要求） ☑备件清单和标注对应位置的图纸 □电气原理图和接线图 ☑验证相关材料见URS15 □程序备份 ☑其他：该设备需要提供压滤容器证书 |  | 必须 |
| URS14 | 设备转运要求 | 1.乙方需将设备运输至甲方指定地点，应使用可靠的包装形式以保证设备运输安全，设备到货拆箱时乙方必须陪同甲方人员进行拆箱,如乙方授权甲方自行拆箱,拆箱后如发现机器及零配件有任何损坏、缺少，乙方应负全责不得推诿。 2.设备卸车职责：☑甲方 □乙方 3.设备吊运至安装位置职责：☑甲方 □乙方 4.设备安装职责： ☑甲方（乙方指导） □乙方 5.分体设备现场组装职责： □甲方（乙方指导） ☑乙方 6.一次线（配电室到现场控制柜）安装职责（材料甲供）：不涉及 □甲方 □乙方 7.二次线（现场控制柜到设备）安装职责（材料甲/乙供）：不涉及 □甲方（乙方指导） □乙方 8.设备调试职责： □乙方将设备调试运行正常后交付甲方。 ☑乙方指导甲方进行设备调试直至运行正常。 9.是否需乙方协同甲方进行产品试生产，能够连续稳定生产（3批）合格产品。 □是 ☑否 - 乙方负责对技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，乙方需编制培训记录，被培训人员需签字确认。 - 其他要求：无 |  | 必须 |
| URS15 | 验证/确认需求 | - 乙方协助甲方进行设备验证，并提供相关技术支持，需按甲方要求配合甲方设备验证等相关工作。 - 乙方需提供的验证材料: □无 □DQ、IQ、OQ、PQ文件材料一份。 ☑设备在出厂前试车报告。 ☑主要材料（设备主体及夹套）的材质证明。 □其他： - 其他要求：无 |  | 必须 |
| URS16 | 服务与维护 | - 设备质保期自终验收合格后算起12个月。 - 质保期内，乙方接到甲方通知后48小时内到达现场，免费为甲方维修设备，由于质量原因损坏的零部件应免费更换。 - 乙方需提供可满足一年设备运行需要的易损零部件及零部件清单（包括报价）。 - 其他要求：无。 |  | 必须 |
| URS17 | 供应商确认 | 供应商对URS各项目要求能否满足予以确认。 |  | 必须 |
| URS18 | 节能环保要求 | ☑无 □具体要求： |  | 不涉及 |